- Приложение № 2

- к договору управления многоквартирным домом

- № ____по ул. _______________

- от "__" ____________ 20___г.

ПЕРЕЧЕНЬ

услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме*

(определяется с учетом технических и конструктивных особенностей многоквартирного дома)

| №№ п/п | Наименование работ | Периодичность | Цена на 1 м2 общ. площади (руб./м2 в месяц) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И УСЛУГИ |  |  |  |  |  |
| 1.Работы и услуги, выполняемые в отношении фундаментов |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам |  |  |  |  |
| 1.2. | Устранение нарушений параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам |  |  |  |  |
| 1.3. | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами; |  |  |  |  |
| 1.4. | Разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов видимых частей конструкций, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций |  |  |  |  |
| 1.5. | Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента |  |  |  |  |
| 1.6. | Восстановление работоспособности гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента |  |  |  |  |
| 2.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания подвалов |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений |  |  |  |  |
| 2.2. | Установление и устранение причин нарушения температурно-влажностного режима подвальных помещении |  |  |  |  |
| 2.3. | Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков |  |  |  |  |
| 2.4. | Проверка состояния дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них |  |  |  |  |
| 2.5. | Устранение неисправностей состояния дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них |  |  |  |  |
| 3.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания несущих стен |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств |  |  |  |  |
| 3.2. | Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков |  |  |  |  |
| 3.3. | Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней |  |  |  |  |
| 3.4. | Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен; |  |  |  |  |
| 3.5. | Составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение |  |  |  |  |
| 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; |  |  |  |  |
| 4.2. | Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит |  |  |  |  |
| 4.3. | Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила |  |  |  |  |
| 4.4. | Выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов |  |  |  |  |
| 4.5. | Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями |  |  |  |  |
| 4.6. | Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); |  |  |  |  |
| 4.7. | Проведение восстановительных работ |  |  |  |  |
| 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали |  |  |  |  |
| 5.2. | Контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами; |  |  |  |  |
| 5.3. | Выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами |  |  |  |  |
| 5.4. | Выявление поражения гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, расслоения древесины, разрывов волокон древесины в домах с деревянными стойками |  |  |  |  |
| 5.5. | Контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами; |  |  |  |  |
| 5.6. | Проведение восстановительных работ |  |  |  |  |
| 6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Проверка состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; |  |  |  |  |
| 6.2. | Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; |  |  |  |  |
| 6.3. | Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий; |  |  |  |  |
| 6.4. | Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания |  |  |  |  |
| 6.5. | Проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |
| 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Проверка антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей; |  |  |  |  |
| 7.2. | Восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей; |  |  |  |  |
| 7.3. | Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; |  |  |  |  |
| 7.4. | Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; |  |  |  |  |
| 7.5. | Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; |  |  |  |  |
| 7.6. | Проверка состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; |  |  |  |  |
| 7.7. | Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий; |  |  |  |  |
| 7.8. | Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; |  |  |  |  |
| 7.9. | Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; |  |  |  |  |
| 7.10. | Проверка защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; |  |  |  |  |
| 7.11. | Восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; |  |  |  |  |
| 7.12. | Проверка насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель |  |  |  |  |
| 7.13. | Восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель |  |  |  |  |
| 7.14. | Проверка пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов; |  |  |  |  |
| 7.15. | Восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов; |  |  |  |  |
| 7.16. | Проверка кровли на отсутствие протечек |  |  |  |  |
| 7.17. | Устранение протечек кровли и их причин |  |  |  |  |
| 7.18. | Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше |  |  |  |  |
| 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях |  |  |  |  |
| 8.2. | Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; |  |  |  |  |
| 8.3. | Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам; |  |  |  |  |
| 8.4. | Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами; |  |  |  |  |
| 8.5. | Проведение восстановительных работ |  |  |  |  |
| 8.6. | Проверка состояния штукатурного слоя или окраски металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам; |  |  |  |  |
| 8.7. | Восстановление штукатурного слоя или окраски металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам; |  |  |  |  |
| 8.8. | Проверка состояния деревянных поверхностей в домах с деревянными лестницами |  |  |  |  |
| 8.9. | Обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами |  |  |  |  |
| 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; |  |  |  |  |
| 9.2. | Проверка состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); |  |  |  |  |
| 9.3. | Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; |  |  |  |  |
| 9.4. | Проверка состояния крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; |  |  |  |  |
| 9.5. | Восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами |  |  |  |  |
| 9.6. | Проверка состояния и плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); |  |  |  |  |
| 9.7. | Восстановление входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); |  |  |  |  |
| 9.8. | Проведение восстановительных работ |  |  |  |  |
| 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; |  |  |  |  |
| 10.2. | Проверка звукоизоляции и огнезащиты; |  |  |  |  |
| 10.3. | Проведение восстановительных работ. |  |  |  |  |
| 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Проверка состояния внутренней отделки |  |  |  |  |
| 11.2. | Устранение выявленных нарушений при наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию |  |  |  |  |
| 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов) |  |  |  |  |
| 12.2. | Проведение восстановительных работ |  |  |  |  |
| 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений |  |  |  |  |
| 13.2. | Проведение восстановительных работ |  |  |  |  |
| 14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода |  |  |  |  |
| 14.2. | Устранение засоров |  |  |  |  |
| 14.3. | Чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования |  |  |  |  |
| 14.4. | Проведение восстановительных работ |  |  |  |  |
| 15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; |  |  |  |  |
| 15.2. | Проверка состояния и выявление причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки |  |  |  |  |
| 15.3. | Устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки |  |  |  |  |
| 15.4. | Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; |  |  |  |  |
| 15.5. | Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений |  |  |  |  |
| 15.6. | Проверка исправности, техническое обслуживание и ремонт оборудования системы холодоснабжения |  |  |  |  |
| 15.7. | Контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления |  |  |  |  |
| 15.8. | Сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха; |  |  |  |  |
| 15.9. | Проверка состояния металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов |  |  |  |  |
| 15.10. | Восстановление антикоррозийной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов |  |  |  |  |
| 15.11. | Проведение восстановительных работ |  |  |  |  |
| 16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов |  |  |  |  |  |
| 16.1. | Определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов |  |  |  |  |
| 16.2. | Устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов) |  |  |  |  |
| 16.3. | Очистка от сажи дымоходов и труб печей |  |  |  |  |
| 16.4. | Устранение завалов в дымовых каналах |  |  |  |  |
| 17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  |  |  |  |  |
| 17.1. | Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках |  |  |  |  |
| 17.2. | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования; |  |  |  |  |
| 17.3. | Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек; |  |  |  |  |
| 17.4. | Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений; |  |  |  |  |
| 17.5. | Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| 17.6. | Устранение нарушений работоспособности устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| 18. Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения |  |  |  |  |  |
| 18.1. | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); |  |  |  |  |
| 18.2. | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; |  |  |  |  |
| 18.3. | Проверка состояния контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) |  |  |  |  |
| 18.4. | Замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); |  |  |  |  |
| 18.5. | Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу |  |  |  |  |
| 18.6. | Проверка состояния трубопроводов и соединительных элементов |  |  |  |  |
| 18.7. | Восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации |  |  |  |  |
| 18.8. | Проверка элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации |  |  |  |  |
| 18.9. | Восстановление элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации |  |  |  |  |
| 18.10. | Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока |  |  |  |  |
| 18.11. | Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе |  |  |  |  |
| 18.12. | Очистка и промывка водонапорных баков |  |  |  |  |
| 18.13. | Контроль и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов |  |  |  |  |
| 18.14. | Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений |  |  |  |  |
| 19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) |  |  |  |  |  |
| 19.1. | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; |  |  |  |  |
| 19.2. | Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); |  |  |  |  |
| 19.3. | Удаление воздуха из системы отопления; |  |  |  |  |
| 19.4. | Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  |  |  |  |
| 20. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования |  |  |  |  |  |
| 20.1. | Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; |  |  |  |  |
| 20.2. | Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения |  |  |  |  |
| 20.3 | Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; |  |  |  |  |
| 20.4. | Контроль состояния датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. |  |  |  |  |
| 20.5. | Замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. |  |  |  |  |
| 21. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования |  |  |  |  |  |
| 21.1. | Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов |  |  |  |  |
| 21.2. | Организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений |  |  |  |  |
| 21.3. | Организация проведения работ по устранению нарушений работоспособности системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов |  |  |  |  |
| 22. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) |  |  |  |  |  |
| 22.1. | Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта; |  |  |  |  |
| 22.2. | Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов) |  |  |  |  |
| 22.3. | Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов); |  |  |  |  |
| 22.4. | Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования |  |  |  |  |
| 23. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества |  |  |  |  |  |
| 23.1. | Сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов; |  |  |  |  |
| 23.2. | Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; |  |  |  |  |
| 23.3. | Мытье окон; |  |  |  |  |
| 23.4. | Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); |  |  |  |  |
| 23.5. | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества |  |  |  |  |
| 23.6. | Дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке |  |  |  |  |
| 24. Работы по содержанию земельного участка |  |  |  |  |  |
| 24.1. | Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда |  |  |  |  |
| 24.2. | Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда |  |  |  |  |
| 24.3. | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); |  |  |  |  |
| 24.4. | Очистка придомовой территории от наледи и льда; |  |  |  |  |
| 24.5. | Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; |  |  |  |  |
| 24.6. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. |  |  |  |  |
| 25. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: |  |  |  |  |  |
| 25.1. | Подметание и уборка придомовой территории; |  |  |  |  |
| 25.2. | Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; |  |  |  |  |
| 25.3. | Уборка газонов; |  |  |  |  |
| 25.4. | Выкашивание газонов |  |  |  |  |
| 25.5. | Прочистка ливневой канализации; |  |  |  |  |
| 25.6. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. |  |  |  |  |
| 26. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов |  |  |  |  |  |
| 26.1. | Вывоз твердых бытовых отходов |  |  |  |  |
| 26.2. | Вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, находящихся на придомовой территории; |  |  |  |  |
| 26.3. | Вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории |  |  |  |  |
| 26.4. | Организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. |  |  |  |  |
| 27. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности |  |  |  |  |  |
| 27.1. | Осмотры |  |  |  |  |
| 27.2. | Обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты |  |  |  |  |
| 28. Прочее |  |  |  |  |  |
| 28.1. | Организация аварийно-диспетчерского обслуживания |  |  |  |  |
| II. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И УСЛУГИ |  |  |  |  |  |
| *Перечень обязательных работ и услуг устанавливается Сторонами в зависимости от уровня благоустройства, конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг, и должен быть сформирован из числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. N 290. |  |  |  |  |  |

Управляющая организация:

______________________________________________________________________________________________________.

(наименование Управляющей организации, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

Руководитель           _____________                  ______________________________________________________________

(подпись)              М.П.	                                         (Ф.И.О.)

Собственники:

| - Фамилия, инициалы или наименование собственника помещения, серия и номер документа подтверждающего право собственности | - № квартиры | - Размер площади помещения в МКД, находящегося в собственности | - Подпись собственника помещения в МКД |
| --- | --- | --- | --- |